|  |  | Betriebsanweisung nach §9 Betriebssicherheitsverordnung Arbeiten mit UV-Licht Photochemische Reaktionen, Betrachtung von Dünnschichtchromatogrammen unter einer UV-Lampe o.ä. |  |  | Datum: 23.03.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Dokument-Nr.: uw-a04.doc |
| Gebäude: | Georg-August-Universität Göttingen Fakultät für Chemie |  |  |  |  |
| Einsatzort: |  |  |  |  |  |
| ## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  | UV-Strahlung reizt und schädigt die Augen (Gefahr der Erblindung) und kann Hautreizungen hervorrufen. Hochleistungs-UV-Strahler erzeugen beim Betrieb unter Einwirkung von Sauerstoff Ozon. |  |  |  |  |
| ## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  | - UV-Lampen dürfen nur mit dem dazugehörenden Vorschaltgerät (Transformator) verwendet - werden. - UV-Lampen, bes. Hochleistungslampen, werden sehr warm und müssen daher mit einer - effektiven Kühlung betrieben werden. - Bei Arbeiten mit brennender Lampe UV-Schutzbrille tragen! Die Schutzbrille muss - abgestimmt sein auf Leistung und Wellenlänge der verwendeten Lichtquelle. - Nicht in die brennende Lampe schauen!. - Belichtungsapparaturen abdecken, lichtdichte Ummantelung (nicht brennbar) verwenden, - wie z.B. Alufolie. - Bei Ozon entwickelnden Hochleistungslampen muss im Abzug oder mit einer wirksamen - Quellenabsaugung gearbeitet werden. |  |  |  |  |
| ## VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |
| ## VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |
|  | - Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten - Ersthelfer und ggf. Notarzt verständigen - Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter - Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen, z. B. in einem Verbandbuch, gemacht werden. - Verletzte Person aus dem Gefahrenbereich bringen, Blutungen stillen, Wunden versorgen. - Bei Verblitzen der Augen diese durch breite Binde ruhigstellen.  112 Notruf |  |  |  |  |
| ## INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |
|  | Die Richtlinie zur Entsorgung von Abfällen des jeweiligen Instituts beachten. |  |  |  |  |
| ## Erstellt: F. Kost Bei Problemen, Anfragen oder Kommentaren wenden Sie sich bitte an den Sicherheitsbeauftragten oder die zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit. |  |  | ## Geprüft: | ## Freigabe: |  |