|  |  |  |  |  |  | Betriebsanweisung gem. § 14 Gefahrstoffverordnung Georg-August-Universität Göttingen Fakultät für Chemie Umgang mit organischen Säurechloriden und Anhydriden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 31.03.2008 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokument-Nr. uw-b01e.doc |  |  |  |  |
| Gebäude: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbeitsbereich: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abteilung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z.B. Acetylchlorid, Benzoylchlorid, Essigsäureanhydrid, Phthalsäuredichlorid, Propionylchlorid, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Form: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farbe: |  |  |  |  | Geruch: |  |  |  |  |  |  |
| ## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mit starken Oxidationsmitteln, Basen, Alkoholen und teilweise mit Wasser sind heftige Reaktionen möglich. Säurechloride reagieren explosionsartig mit Alkali- und Erdalkalimetallen. Verursacht Verätzungen darüber hinaus sind Acetylchlorid und Propionylchlorid leicht entzündlich. Essigsäureanhydrid ist entzündlich. Säurechloride und -anhydride hydrolysieren durch Luftfeuchtigkeit auf der Haut bzw. Schleimhaut. Die dabei entstehenden organischen Säuren sind verantwortlich für die starke Reiz- und Ätzwirkung. Bei Augenkontakt -auch bei geringen Mengen- besteht die Gefahr der Schädigung der Horn- und Bindehaut. Bei Verschlucken schwere Verätzungen der Schleimhäute. Benzoylchlorid und Phthalsäuredichlorid sind wassergefährdend (WGK 2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bei der Lagerung und Aufbewahrung Gebinde dicht geschlossen halten. Latex- oder Neopren-Schutzhandschuhe (nur als kurzzeitiger Spritzschutz) ansonsten geeignete Handschuhe entsprechend dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt verwenden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Notruf: |  |  | ## 112 |  |  |  |
|  |  |  |  | Brand: |  |  |  | Entstehungsbrände mit CO2-Löscher oder Pulver bekämpfen; kein Wasser! Brandgase nicht einatmen! Atemschutz: Kombinationsfilter ABEK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Auslaufen / Verschütten: |  |  |  | Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Mit flüssigkeitsbindendem Material wie z. B. Vermikulite, Rotisorb, Chemizorb, Rench-Rapid aufnehmen. Bei möglicher Gasentwicklung Atemschutzfilter ABEK erforderlich. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Notruf: |  |  |  | ## 112 |  |  |
| Ersthelfer hinzuziehen |  |  |  | Verschlucken: |  |  |  | Bei Bedarf Giftinformationszentrum Tel.: 22032 anrufen, Sicherheitsdatenblatt bereithalten. Informationen abwarten. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort in kleinen Schlucken Wasser trinken. Sofort Arzt hinzuziehen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Einatmen: |  |  |  | Verletzten an die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung in stabiler Seitenlage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hautkontakt: |  |  |  | Benetzte Kleidung sofort wechseln. Betroffene Hautstellen sofort mit Wasser und Seife gründlich abwaschen und nachspülen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Augenkontakt: |  |  |  | Augen bei geöffnetem Lidspalt mind. 15 Minuten spülen. Arzt aufsuchen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Die organischen Säurechloride und -anhydride werden vorsichtig in Methanol (evtl. mit einigen Tropfen HCl) eingetropft, danach mit NaOH neutralisiert und als Sondermüll (Lösemittel) entsorgt. Für die Entsorgung von Restmengen ist das Zentrale Sammellager zuständig, Tel.: 3124. Die Richtlinie zur Entsorgung von Abfällen des jeweiligen Instituts beachten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Erstellt: F. Kost Bei Problemen, Anfragen oder Kommentaren wenden Sie sich bitte an den Sicherheitsbeauftragten oder die zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit. |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Geprüft: |  |  |  |  | ## Freigabe: |  |  |  |  |  |  |  |