|  |  |  |  |  |  | Betriebsanweisung gem. § 14 Gefahrstoffverordnung Georg-August-Universität Göttingen Fakultät für Chemie Alkali- und Erdalkalimetalle sowie ihre Hydride |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 21.05.2008 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokument-Nr. uw-b04.doc |  |  |  |  |
| Gebäude: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbeitsbereich: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abteilung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lithium, Natrium, Kalium, Calcium, Natriumhydrid, Calciumhydrid, Lithiumaluminiumhydrid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Form: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farbe: |  |  |  |  | Geruch: |  |  |  |  |  |  |
| ## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Alkalimetalle und Alkali-/Erdalkalihydride reagieren z.T. äußerst heftig mit Säuren, Wasserspuren, Alkoholen, Halogen- und Nitro-Verbindungen, CS2, sowie mit Metalloxiden, -hydroxiden und -halogeniden und allen Oxidationsmitteln. Feinverteilte, trockene Hydride können sich selbst entzünden. Metallkrümel auf petroleumgetränktem Filterpapier können sich leicht selbst entzünden. Die Schädigungen entsprechen Verbrennungen bzw. extremen Verätzungen und sind entsprechend zu behandeln. Laugenverätzungen dringen schnell in die Tiefe des Gewebes und sind deshalb gefährlicher als Säureverätzungen. Augenkontakt durch Laugenspritzer oder Alkalimetallpartikel führen zu Verätzungen und irreversibler Trübung der Hornhaut. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Schutzbrille mit Seitenschutz und oberer Augenraumabdeckung Alkali-/Erdalkalimetalle unter Petroleum aufbewahren. Jeden Wasserkontakt ausschließen: nur mit wirklich trockenen Handschuhen, Geräten und Lösungsmitteln arbeiten. Nur die benötigten Mengen aus dem Vorratsbehälter entnehmen. Ggf. zusätzliche Arbeitsvorschriften beachten. Beim Arbeiten mit offenen, pulverförmigen Substanzen Staubschutzmaske (Filter P-2) oder Kombinationsfilter ABEK/St benutzen. Trockene Latex- oder Neopren-Schutzhandschuhe (nur als kurzzeitiger Schutz) ansonsten geeignete Handschuhe entsprechend dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt verwenden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Notruf: |  |  | ## 112 |  |  |  |
|  |  |  |  | Brand: |  |  |  | In keinem Fall Wasser oder CO2! Mit trockenem Sand abdecken bzw. mit speziellem Pulverlöscher arbeiten. Brandgase nicht einatmen! Atemschutz: Kombinationsfilter ABEK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Auslaufen / Verschütten: |  |  |  | Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Verschüttete Substanz mit trockenem Sand abdecken und vorsichtig aufnehmen. Bei möglicher Gasentwicklung Atemschutzfilter ABEK erforderlich. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Notruf: |  |  |  | ## 112 |  |  |
| Ersthelfer hinzuziehen |  |  |  | Verschlucken: |  |  |  | Bei Bedarf Giftinformationszentrum Tel.: 22032 anrufen, Sicherheitsdatenblatt bereithalten. Informationen abwarten. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort in kleinen Schlucken Wasser trinken. Sofort Arzt hinzuziehen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Einatmen: |  |  |  | Verletzten an die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung in stabiler Seitenlage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hautkontakt: |  |  |  | Benetzte Kleidung sofort wechseln. Substanz trocken von der Haut wischen, dann betroffene Hautstellen mit Wasser und Seife gründlich abwaschen und nachspülen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Augenkontakt: |  |  |  | Augen bei geöffnetem Lidspalt mind. 15 Minuten spülen. Arzt aufsuchen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wegen H2-Entwicklung immer im Abzug arbeiten! Kleine Reste und verschmutztes Gerät: Lithium in kleinen Portionen in Ethanol, Natrium und Calcium in iso-Propanol und Kalium in tert. Butanol eintragen, wenn nichts mehr reagiert vorsichtig Wasser zugeben. Nach Neutralisation in die Sammelbehälter für wässr. Abfälle geben. Hydride in einem Ether vorlegen, dann unter Rühren tropfenweise bei LiAlH4 mit einer Essigester-/Ethermischung, bei den anderen Hydriden mit iso-Propanol versetzen. Nach vollständiger Reaktion tropfenweise Wasser zugeben und dem Sonderabfall zuführen. Für die Entsorgung von Restmengen ist das Zentrale Sammellager zuständig, Tel.: 3124. Die Richtlinie zur Entsorgung von Abfällen des jeweiligen Instituts beachten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Erstellt: F. Kost Bei Problemen, Anfragen oder Kommentaren wenden Sie sich bitte an den Sicherheitsbeauftragten oder die zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit. |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Geprüft: |  |  |  |  | ## Freigabe: |  |  |  |  |  |  |  |