|  |  |  |  |  |  | Betriebsanweisung gem. § 14 Gefahrstoffverordnung Georg-August-Universität Göttingen Fakultät für Chemie Aromatische Amine (Toluidine) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 05.06.2008 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokument-Nr. uw-b06c.doc |  |  |  |  |
| Gebäude: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbeitsbereich: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abteilung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o-Toluidin, m-Toluidin, p-Toluidin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Form: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farbe: |  |  |  |  | Geruch: |  |  |  |  |  |  |
| ## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | o-Toluidin kann Krebs erzeugen. p-Toluidin kann möglicherweise Krebs erzeugen. Auch giftig beim Einatmen und Verschlucken. Reizt die Augen. Sehr giftig für Wasserorganismen. Mit Oxidationsmitteln und anorganischen Säuren, mit Dibenzoylperoxid und rauchender Salpetersäure sind explosionsartige Reaktionen möglich. Bildung nitroser Gase beim Verbrennen. Alle Toluidine sind als aromatische Amine starke Methämoglobinbildner (analog zu Anilin). Bei gleichzeitiger Einwirkung von Alkohol potenziert sich die Wirkung. Toluidine werden sehr gut durch die Haut aufgenommen. Sehr hohe Konzentrationen können auch das ZNS angreifen. Typisch ist die starke Reizwirkung auf die Blase. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Die besonderen, internen, Vorschriften für den Umgang mit krebserzeugenden Stoffen beachten. Schutzbrille mit Seitenschutz und oberer Augenraumabdeckung. Butylkautschukhandschuhe als kurzzeitiger Spritzschutz, ansonsten Vitonhandschuhe entsprechend dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt verwenden. Arbeiten unter Abzug vornehmen. Stoff nicht einatmen. Entwicklung von Dämpfen/Aerosolen vermeiden. Dicht verschlossen, an gut belüftetem Ort bei +15 bis +25 oC, unter Lichtschutz lagern. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Notruf: |  |  | ## 112 |  |  |  |
|  |  |  |  | Brand: |  |  |  | Entstehungsbrände mit CO2-Löscher oder Pulver bekämpfen. Brandgase nicht einatmen! Atemschutz: Kombinationsfilter ABEK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Auslaufen / Verschütten: |  |  |  | Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Mit flüssigkeitsbindendem Material wie z. B. Vermikulite, Rotisorb, Chemizorb, Rench-Rapid aufnehmen. Bei möglicher Gasentwicklung Atemschutzfilter ABEK erforderlich. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Notruf: |  |  |  | ## 112 |  |  |
| Ersthelfer hinzuziehen |  |  |  | Verschlucken: |  |  |  | Bei Bedarf Giftinformationszentrum Tel.: 22032 anrufen, Sicherheitsdatenblatt bereithalten. Informationen abwarten. Erbrechen herbeiführen. Sofort in kleinen Schlucken Wasser trinken. Sofort Arzt hinzuziehen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Einatmen: |  |  |  | Verletzten an die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung in stabiler Seitenlage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hautkontakt: |  |  |  | Benetzte Kleidung sofort wechseln. Betroffene Hautstellen sofort mit Wasser und Seife gründlich abwaschen und nachspülen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Augenkontakt: |  |  |  | Augen bei geöffnetem Lidspalt mind. 15 Minuten spülen. Arzt aufsuchen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Als Sondermüll entsorgen. Für die Entsorgung von Restmengen ist das Zentrale Sammellager zuständig, Tel.: 3124. Die Richtlinie zur Entsorgung von Abfällen des jeweiligen Instituts beachten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Erstellt: F. Kost Bei Problemen, Anfragen oder Kommentaren wenden Sie sich bitte an den Sicherheitsbeauftragten oder die zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit. |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Geprüft: |  |  |  |  | ## Freigabe: |  |  |  |  |  |  |  |