|  |  |  |  |  |  | Betriebsanweisung gem. § 14 Gefahrstoffverordnung Georg-August-Universität Göttingen Fakultät für Chemie Alkylhalogenide und andere Alkylierungsmittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 31.03.2008 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokument-Nr. uw-b2.doc |  |  |  |  |
| Gebäude: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbeitsbereich: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abteilung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brommethan, 1-Brompropan, Chlordimethylether, 3-Chlorpropen, Ethylbromacetat, Ethylenchlorhydrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Form: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farbe: |  |  |  |  | Geruch: |  |  |  |  |  |  |
| ## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Zum Teil heftige oder explosive Reaktionen mit Alkali-, Erdalkali- und Leichtmetallen sowie starken Oxidationsmitteln. Die meisten Verbindungen sind brennbar und bilden explosionsfähige Dampf-/Luftgemische. Die Wirkung vieler Stoffe dieser Gruppe wurde bisher nur unvollständig untersucht; die Wirkungen reichen von Reizerscheinungen der Augen, der Schleimhäute und der Haut bis zu starken Vergiftungen beim Einatmen, Verschlucken und Berührung m it der Haut. Irreversible Schäden sind möglich (Alkylierung der DNS). Technischer Chlordimethylether kann aufgrund von Verunreinigung mit Dichlordimethylether Krebs erzeugen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Im Abzug arbeiten; von Zündquellen fernhalten. Handschutz: Viton oder Nitrilkautschuk (bei Spritzkontakt) Bei Freiwerden von Brommethan Labor räumen! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Notruf: |  |  | ## 112 |  |  |  |
|  |  |  |  | Brand: |  |  |  | Entstehungsbrände mit CO2-Löscher oder Pulver bekämpfen. Brandgase nicht einatmen! Atemschutz: Kombinationsfilter ABEK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Auslaufen / Verschütten: |  |  |  | Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Mit flüssigkeitsbindendem Material wie z. B. Vermikulite, Rotisorb, Chemizorb, Rench-Rapid aufnehmen. Bei möglicher Gasentwicklung Atemschutzfilter ABEK erforderlich. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Notruf: |  |  |  | ## 112 |  |  |
| Ersthelfer hinzuziehen |  |  |  | Verschlucken: |  |  |  | Bei Bedarf Giftinformationszentrum Tel.: 22032 anrufen, Sicherheitsdatenblatt bereithalten. Informationen abwarten. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort in kleinen Schlucken Wasser trinken. Sofort Arzt hinzuziehen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Einatmen: |  |  |  | Verletzten an die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung in stabiler Seitenlage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hautkontakt: |  |  |  | Benetzte Kleidung sofort wechseln. Betroffene Hautstellen sofort mit Wasser und Seife gründlich abwaschen und nachspülen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Augenkontakt: |  |  |  | Augen bei geöffnetem Lidspalt mind. 15 Minuten spülen. Arzt aufsuchen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Als Sonderabfall (halogenhaltige Lösemittel) entsorgen (Mono- bzw. Dichlordimethylether vorher entgiften). Für die Entsorgung von Restmengen ist das Zentrale Sammellager zuständig, Tel.: 3124. Die Richtlinie zur Entsorgung von Abfällen des jeweiligen Instituts beachten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Erstellt: F. Kost Bei Problemen, Anfragen oder Kommentaren wenden Sie sich bitte an den Sicherheitsbeauftragten oder die zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit. |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Geprüft: |  |  |  |  | ## Freigabe: |  |  |  |  |  |  |  |