2010-06-17

Nummer:

uw-c015.1

Datum:

Gefahrstoffbezeichnung

BENZOL

farblos

Farbe:

flüssig

Form:

charakteristisch

Geruch:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Georg-August-Universität Göttingen

Arbeitsbereich:

Fakultät für Chemie

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Labor

Bearbeiter/in:

F. Kost

Gefahren für Mensch und Umwelt

AGW: 3,25 mg/m³.

H350 Kann Krebs erzeugen.

H340 Kann genetische Defekte verursachen.

H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

WKG 3: stark wassergefährdend

Stoff ist leicht entzündlich, giftig, krebserregend, flüssig, farblos, riecht charakteristisch, ist in Wasser löslich, leichter als Wasser, brennbar, stark wassergefährdend. Dämpfe schwerer als Luft, entzündlich, können mit Luft explosionsfähiges Gemisch bilden.

Reagiert gefährlich bzw. nicht in Kontakt bringen mit Mineralsäuren, Schwefel, Halogenen, Halogen-Halogenverbindungen, Alkalimetallen, Oxidationsmitteln (Salpetersäure, Ozon), Peroxidverbindungen, Halogensauerstoffverbindungen, Chrom(VI)-oxid, Halogenwasserstoffen (in Gegenwart von Leichtmetallen). Kunststoffe und Gummi werden angegriffen und bei längerem Kontakt zerstört. Sehr giftig für Wasserorganismen. Gefahr für Trinkwasser bei Eindringen ins Erdreich oder in Gewässer.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:	Unter dem Laborabzug arbeiten oder örtliche Absaugung im Arbeitsprozess benutzen. Gefäße nicht offen stehen lassen. Von Flammen und starken Wärmequellen fernhalten, starker Sonnenbestrahlung nicht aussetzen.

1 of 3

Seite:

Ab-/Umfüllen:	Bei Umfüllvorgängen Ex-Schutzmaßnahmen (Erdung) in Abhängigkeit von der Menge des Stoffs und der Art der Gefäße durchführen. Gefäße, Umfülleinrichtungen, Trichter, Pumpen und Heber sind nach Benutzung sachgerecht zu reinigen.

Transport:	Gefäße geschlossen halten. Stoff nur im Originalbehälter bzw. zugelassenem Behälter transportieren und beim Transport von zerbrechlichen Gefäßen geeignete Überbehälter benutzen.

Lagerung:	Nicht in Arbeitsräumen, Durchgängen oder Durchfahrten, Treppenräumen, Gebäude- oder Stockwerksfluren lagern oder bereitstellen. Gefäße bruchsicher, dicht geschlossen, an einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort lagern. Nicht aufbewahren in Gefäßen aus Metall (außer Edelstahl) oder Kunststoff. Getrennt lagern von Zünd- und Wärmequellen, starken Oxidationsmitteln. Gummi und verschiedene Kunststoffe werden angegriffen und bei längerem Kontakt zerstört.

- Organisatorische Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge:

- Pflichtuntersuchungen nach ArbMedVV bei Überschreitung des AGW und bei Gefahr von direktem Hautkontakt durchführen. BG-Grundsatz G 8 „Benzol" bzw. G 40 „Krebserzeugende Gefahrstoffe allgemein".

Prüfung Anlagen und Geräte:

- Lüftung und Absaugung: tägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Absauganlagen.

Informationen zu Lagermengen und Lagerort beachten:

- Nicht mehr als Tagesbedarf am Arbeitsplatz aufbewahren.

Beschränkungen für Beschäftigte:

- Die Beschäftigung von werdenden Müttern ist verboten. Stillenden Müttern ist die Beschäftigung verboten, wenn der Grenzwert überschritten ist.

- Stoff ist so zu lagern oder aufzubewahren, dass nur sachkundige Personen Zugang haben.

Aufbewahrung persönliche Schutzausrüstung:

- Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht mit Straßenkleidung zusammen aufbewahren.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Handschutz:	Schutzhandschuhe nach DIN EN 374 benutzen aus: bei Vollkontakt: Handschuhmaterial Viton, Schichtstärke 0,7 mm, Durchbruchzeit > 480 min. Bei Spritzkontakt: Handschuhmaterial Nitrilkautschuk, Schichtstärke 0,4 mm, Durchbruchzeit > 10 min. Angaben des Handschuhherstellers zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten und die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz beachten.

Atemschutz:	Filtergerät mit Kombinationsfilter Typ A2 P2, Kennfarbe Braun/Weiß oder Kombinationsfilter ABEK verwenden bei Auftreten von Dämpfen, in geschlossenen Räumen, bei unzureichender Belüftung oder Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwerts.

Augenschutz:	Schutzbrille nach DIN EN 166 mit Codezahl 3 gegen Spritzgefahr benutzen.

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit  und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen.

Verhalten im Gefahrfall

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit CO2- oder Pulverlöscher. Im Brandfall Entstehung gefährlicher Brandgase oder Dämpfe möglich. Brandgase nicht einatmen.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Mit saugfähigem, nicht brennbarem Material (z.B. Vermikulite,  Rotisorb, Chemizorb, Rench Rapid) aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Nachreinigen. Räume gut lüften. Nicht in Erdreich, Gewässer oder Kanalisation (Explosionsgefahr!) gelangen lassen.

Erste Hilfe

2 of 3

Seite:

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 	112

Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer: siehe Aushang Verbandskasten

Erste Hilfe

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme:

Auf Selbstschutz achten. Lebensrettende Sofortmaßnahmen  wie, "stabile Seitenlage", "Herz-Lungen-Wiederbelebung", "Schockbekämpfung" situationsabhängig durchführen. Wunden keimfrei bedecken. Für Körperruhe sorgen, vor Wärmeverlust schützen. Ärztliche bzw. Augenärztliche Behandlung.

Nach Hautkontakt:	Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen. Betroffene Stellen sofort mit viel Wasser reinigen und pflegen. Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt	Unter fließendem Wasser bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (15 min.) spülen. Bei anhaltendem Reizzustand oder Entzündung Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:	Sofortiges ausspülen des Mundes, viel Wasser trinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen. Bei spontanem Erbrechen: Gefahr der Aspiration. Lungenversagen möglich. Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen:	Frischluft einatmen lassen. Atemwege freihalten. Bei Unwohlsein Arzt aufsuchen.

Sachgerechte Entsorgung

3 of 3

Seite:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Durchtränktes Material(z.B. Putzlappen) in unbrennbaren, verschließbaren Entsorgungsbehältern sammeln. als Sondermüll entsorgen (Lösungsmittel). Für die Entsorgung von Restmengen ist das Zentrale Sammellager zuständig, Tel.: 3124.                                                                                         In Gängen und Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Abfälle oder sonstigen Gegenstände abgestellt werden. Zugriff durch unbefugte Personen verhindern.