2012-03-21

Nummer:

uw-c141-1

Datum:

Gefahrstoffbezeichnung

BORSÄURE

weiß

Farbe:

fest

Form:

geruchlos

Geruch:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Georg-August-Universität Göttingen

Arbeitsbereich:

Fakultät für Chemie

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Labor

Bearbeiter/in:

F. Kost

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:	Arbeiten ausschließlich im Laborabzug. Gefäße nicht offen stehen lassen, vor Feuchtigkeit schützen

Ab-/Umfüllen:	Entsprechend dem Verfahren: geringe Fallhöhe wählen zur Vermeidung einer Staubentwicklung oder Umfüllgefäße benutzen. Nur in gekennzeichnete Gefäße umfüllen. Die    Umfüllgefäße sind nach Benutzung sachgerecht zu reinigen

Transport:	Gefäße geschlossen halten. Stoff nur im Originalbehälter bzw. zugelassenen Behälter transportieren und beim Transport von zerbrechlichen Gefäßen geeignete Überbehälter benutzen.

Lagerung:	Gefäße nicht in Arbeitsräumen, Durchgängen oder Durchfahrten, Treppenräumen, Gebäude- oder Stockwerksfluren lagern oder bereitstellen. Gefäße bruchsicher, dicht geschlossen, an einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort lagern. Nicht zusammenlagern bzw. aufbewahren mit: siehe Gefahren für die Umwelt

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge:

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen anbieten bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden oder erbgutverändernden Stoffen oder Zubereitungen der Kategorie 1 oder 2 im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Informationen zu Lagermenge und Lagerort beachten:

- Nicht mehr als den Tagesbedarf am Arbeitsplatz aufbewahren.

Aufbewahrung persönlicher Schutzausrüstung:

- Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht mit Straßenkleidung zusammen aufbewahren

1 von 2

Seite:

Ersteller

AGW: 0,5 mg/m³.

GHS Einstufung: Reproduktionstoxizität, Kategorie 1B.

H360FD:    Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen

Gefahren für den Menschen

Die Aufnahme des Stoffs kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und das Kind im Mutterleib schädigen.

Verschluckter Stoff bewirkt Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Nach Aufnahme (Resorption) großer Mengen: Erregung, Krämpfe, Müdigkeit, Ataxie (Störungen der Bewegungskoordination), Temperaturabfall. Stoff wirkt leicht reizend auf der Haut (Symptome: Rötung, Schwellung) und an den Augen (Symptome: Rötung, Tränenfluss, Schwellung) nach direktem Kontakt.

Gefahren für die Umwelt

WGK 1: schwach wassergefährdend

Stoff ist fest, weiß, geruchlos, in Wasser löslich 50 g/l, schwerer als Wasser, nicht brennbar, reagiert sauer bei 33 g/l H2O. Thermische Zersetzung ab 185 °C.

Explosionsgefahr mit Essigsäureanhydrid

Beschränkungen für Beschäftigte:

- Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter nach §§ 4 und 5 MuSchRiV beachten! Unter Verschluss oder nur für Sachkundige oder deren Beauftragte zugänglich aufbewahren

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen (siehe Hautschutz)

Verhalten im Gefahrfall

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Stoff selbst brennt nicht, Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Mechanisch, trocken aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Nachreinigen. Staubentwicklung vermeiden. Stäube nicht einatmen. Nicht in Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 	112

Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer: siehe Aushang Verbandskasten

Erste Hilfe

Nach Hautkontakt:	Betroffene Stellen sofort mit viel Wasser reinigen und pflegen (siehe Hautschutz). Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:	Unter fließendem Wasser bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (15 min) spülen.  Bei anhaltendem Reizzustand oder Entzündung Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:	Nach Verschlucken Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkgläser). Sofort Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen:	Frischluft einatmen. Arzt hinzuziehen

Nach Kleidungskontakt:	Verunreinigte Kleidung wechseln. Vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

Hinweise für den Arzt:	Sicherheitsdatenblatt bzw. Betriebsanweisung beachten.

Hinweise für Ersthelfer:	Auf Selbstschutz achten!

Sachgerechte Entsorgung

2 von 2

Seite:

Ersteller

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Die Richtlinie zur Entsorgung von Abfällen des jeweiligen Instituts beachten.

Abfälle/Reste in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln. In Gängen und Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Abfälle oder sonstigen Gegenstände abgestellt werden.

Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Als Sondermüll entsorgen.    Für die Entsorgung von Restmengen ist das Zentrale Sammellager zuständig, Tel.: 3124.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Hautschutz:	Für alle unbedeckten Körperteile: vor dem Umgang wasserunlösliches Hautschutzpräparat (fetthaltige Hautschutzcreme), nach dem Umgang erst Flüssigreiniger, dann viel Wasser zur Reinigung, nach der Reinigung fetthaltige Creme zur Pflege benutzen.

Handschutz:	Schutzhandschuhe nach DIN EN 374 benutzen, bei Voll- und Spritzkontakt: Handschuhmaterial Nitrilkautschuk, Schichtstärke 0,11 mm, Durchbruchzeit > 480 min. Angaben des Handschuhherstellers zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten und die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz beachten

Atemschutz:	Filtergerät mit Partikelfilter Typ P3, Kennfarbe Weiß, verwenden bei Staubentwicklung.

Augenschutz:	Schutzbrille nach DIN EN 166 mit Codezahl 4 oder 5 gegen Staubentwicklung benutzen.