2011-05-12

Nummer:

uw-c162-1

Datum:

Gefahrstoffbezeichnung

1,2-DICHLORBENZOL

farblos

Farbe:

flüssig

Form:

charakteristisch

Geruch:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Georg-August-Universität Göttingen

Arbeitsbereich:

Fakultät für Chemie

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Labor

Bearbeiter/in:

F. Kost

Gefahren für Mensch und Umwelt

AGW: 10 ppm

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

GHS-Einstufung: Akute Toxizität, Kategorie 4, Oral.

Augenreizung, Kategorie 2.

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 3.

Akute aquatische Toxizität, Kategorie 1.

Chronische aquatische Toxizität, Kategorie 1.

WGK 2  -  wassergefährdend

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Chemikalie ist flüssig, farblos, charakteristisch, in Wasser fast unlöslich 0,13 g/l, schwerer als Wasser, brennbar, wassergefährdend. Dämpfe sind schwerer als Luft. Bei Erwärmung sind explosionsfähige Gemische mit Luft möglich.

Heftige Reaktionen möglich mit starken Oxidationsmitteln, Alkalimetallen, Erdalkalimetallen, Aluminium, Leichtmetallen in Gegenwart von Wasser und Säuren. Kunststoffe und Gummi werden angegriffen und bei längerem Kontakt zerstört. Im Brandfall Freisetzung von Chlorwasserstoff, Phosgen, Dioxin.

Biologische Effekte: nicht leicht biologisch abbaubar. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:	Für gute Be- und Entlüftung auch im Bodenbereich sorgen.

Gefäße nicht offen stehen lassen. Von Flammen und starken Wärmequellen fernhalten

1 von 2

Seite:

Ersteller

Ab-/Umfüllen:	Entsprechend dem Verfahren: geringe Fallhöhe wählen zur Vermeidung der Spritzgefahr oder Umfülleinrichtungen benutzen oder im geschlossenen System zuführen. Nur in gekennzeichnete Gefäße umfüllen. Bei Umfüllvorgängen Ex-Schutzmaßnahmen (Erdung) in Abhängigkeit von der Menge des Stoffs und der Art der Gefäße durchführen. Umfülleinrichtungen sind nach Benutzung sachgerecht zu reinigen.

Transport:	Gefäße geschlossen halten. Chemikalie nur im Originalbehälter bzw. zugelassenen Behälter transportieren und beim Transport von zerbrechlichen Gefäßen geeignete Überbehälter benutzen.

Lagerung:	Gefäße nicht in Durchgängen oder Durchfahrten, Treppenräumen, Gebäude- oder Stockwerksfluren lagern oder bereitstellen. Gefäße bruchsicher, dicht geschlossen, an einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Getrennt lagern von: siehe Gefahren für Mensch und Umwelt. Entfernt lagern von starken Wärme- und Zündquellen. Lagertemperatur: +15 °C bis +25 °C

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge:

- Gefahrstoff ist hautresorptiv, wenn Hautkontakt nicht zu vermeiden ist, Pflichtuntersuchungen nach ArbMedVV durchführen.

Prüfung Anlagen und Geräte:

- Lüftung und Absaugung: tägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Absauganlagen

Informationen zu Lagermenge und Lagerort beachten:

- Nicht mehr als den Tagesbedarf und getrennt von anderen Gefahrstoffen am Arbeitsplatz aufbewahren.

Aufbewahrung persönlicher Schutzausrüstung:

- Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht zusammen aufbewahren

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Handschutz:	Schutzhandschuhe nach DIN EN 374 benutzen. Bei Vollkontakt: Handschuhmaterial Viton, Schichtstärke 0,7 mm, Durchbruchzeit >480 min. Bei Spritzkontakt: Handschuhmaterial Nitrilkautschuk, Schichtstärke 0,4 mm, Durchbruchzeit >30 min

Atemschutz:	Filtergerät mit Gasfilter Typ A, Kennfarbe Braun, verwenden bei Auftreten von Dämpfen, unzureichender Belüftung und Überschreitung des AGW.

Augenschutz:	Schutzbrille nach DIN EN 166 mit Codezahl 3 gegen Spritzgefahr benutzen.

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen

Verhalten im Gefahrfall

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit CO2-, Pulverlöscher.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Mit saugfähigem (z.B. Vermikulite,  Rotisorb, Chemizorb, Rench Rapid), nicht brennbarem Material aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Räume gut lüften. Zündquellen entfernen, keine Schalthandlungen an elektrischen Geräten vornehmen. Nicht in Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 	112

Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer: siehe Aushang Verbandskasten

Erste Hilfe

Nach Hautkontakt:	Betroffene Stellen sofort mit viel Wasser reinigen und pflegen. Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: 	Unter fließendem Wasser bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (10 min) spülen. Bei anhaltendem Reizzustand oder Entzündung Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:	Wasser trinken lassen (maximal zwei Trinkgläser), Erbrechen vermeiden (Aspirationsgefahr!). Lungenversagen nach Aspiration von Erbrochenem möglich. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen: 	Frischluft einatmen lassen. Atemwege freihalten. Arzt hinzuziehen.

Nach Kleidungskontakt:	Verunreinigte Kleidung wechseln. Vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

Hinweise für den Arzt:	Behandlung: Natriumsulfat (1 Essl./ 1/4 l Wasser). Sicherheitsdatenblatt bzw. Betriebsanweisung beachten.

Hinweise für Ersthelfer:	Auf Selbstschutz achten

Sachgerechte Entsorgung

2 von 2

Seite:

Ersteller

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Die Richtlinie zur Entsorgung von Abfällen des jeweiligen Instituts beachten.

Abfälle/Reste in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln. In Gängen und Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Abfälle oder sonstigen Gegenstände abgestellt werden.

Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Als Sondermüll entsorgen.  Für die Entsorgung von Restmengen ist das Zentrale Sammellager zuständig, Tel.: 3124.