|  |  |  | B e t r i e b s a n w e i s u n g gem. § 14 Gefahrstoffverordnung Georg-August-Universität Göttingen |  | Nr.: uw-c 341 Stand: 11.03.2010 Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fakultät für Chemie |  |  |  |  |  |
|  | G E F A H R S T O F F B E Z E I C H N U N G |  |  |  |  |  |
|  | Phenacetin |  |  |  |  |  |
|  |  | G E F A H R E N F Ü R M E N S C H U N D U M W E L T |  |  |  |  |
|  | Gefahr | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Kann Krebs erzeugen. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Kann Krebs erzeugen. Bildung und Entzündung explosionsfähiger Staub-Luft-Gemische möglich. Entzündung von Staub-Luft-Gemischen durch z.B. offene Flammen, Schweißfunken oder Trennschleifer möglich. Verbrennungs-/ Zersetzungsprodukte: Nitrose Gase (Stickoxide); Kohlenmonoxid und Kohlendioxid Gefahren für die Umwelt: Stark wassergefährdend (WGK 3) |  |  |  |  |
|  |  | S C H U T Z M A S S N A H M E N U N D V E R H A L T E N S R E G E L N |  |  |  |  |
|  |  | Möglichst in geschlossenen Apparaturen/Anlagen arbeiten. Freisetzung des Stoffs in die Umgebung vermeiden. Nur im Abzug arbeiten, Frontschieber geschlossen halten. Gefäße nicht offen stehen lassen. Beim Ab- und Umfüllen bzw. beim Mischen Staubentwicklung vermeiden. Labormäntel und -arbeitskleidung im Labor lassen. Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort lagern. Unter Verschluss oder nur für fachkundige Personen zugänglich aufbewahren. Beim Umfüllen in andere als Originalgebinde: Mindestens die vereinfachte Kennzeichnung mit eindeutigem chemischen Namen, Gefahrensymbol und -bezeichnung dauerhaft und gut sichtbar anbringen. Beschäftigungsbeschränkungen beachten! Augenschutz: Im Labor grundsätzlich Gestellbrille mit Seitenschutz tragen. Atemschutz: Partikelfilter P2 Handschutz: Geeignete Handschuhe beim Hersteller erfragen! |  |  |  |  |
|  |  | V E R H A L T E N I M G E F A H R F A L L |  | Feuerwehr 112 |  |  |
|  |  | Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten informieren. Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschütteten Produkt immer Schutzbrille, Handschuhe sowie bei größeren Mengen Atemschutz tragen. Unter Staubvermeidung aufnehmen und entsorgen! Produkt ist brennbar. Nicht zu verwenden: Wasser im Vollstrahl! Berstgefahr bei starker Erwärmung! Entstehungsbrände mit CO2-Löscher oder Pulver bekämpfen. Im Brandfall Entstehung gefährlicher Brandgase oder Dämpfe möglich. Brandgase nicht einatmen! Atemschutz: Kombinationsfilter ABEK. Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. Feuerwehr alarmieren. Das Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation muss verhindert werden. |  |  |  |  |
|  |  | E R S T E H I L F E |  | Notruf 112 |  |  |
|  |  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme : Auf Selbstschutz achten. Lebensrettende Sofortmaßnahmen, wie "Stabile Seitenlage", "Herz-Lungen-Wiederbelebung", "Schockbekämpfung" situationsabhängig durchführen. Wunden keimfrei bedecken. Für Körperruhe sorgen, vor Wärmeverlust schützen. Ärztliche bzw. Augenärztliche Behandlung. Nach Augenkontakt: Sofort unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig (ca. 10 Minuten) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen. Bei Augenverletzungen steriler Schutzverband. Nach Augenkontakt immer augenärztliche Behandlung. Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen. Haut mit viel Wasser spülen. Nach Einatmen: Verletzten unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung: Beatmungshilfen benutzen. Nach Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Sofort ärztlichen Rat einholen. Ersthelfer: siehe Aushang am Verbandskasten |  |  |  |  |
|  |  | S A C H G E R E C H T E E N T S O R G U N G |  |  |  |  |
|  |  | Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Als Sondermüll entsorgen. Für die Entsorgung von Restmengen ist das Zentrale Sammellager zuständig, Tel.: 3124. Die Richtlinie zur Entsorgung von Abfällen des jeweiligen Instituts beachten. |  |  |  |  |