2010-10-21

Nummer:

uw-c715.1

Datum:

Gefahrstoffbezeichnung

2-BUTANOL

farblos

Farbe:

flüssig

Form:

alkoholartig

Geruch:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Georg-August-Universität Göttingen

Arbeitsbereich:

Fakultät für Chemie

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Labor

Bearbeiter/in:

F. Kost

Gefahren für Mensch und Umwelt

kein AGW.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar,

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken,

H319 Verursacht schwere Augenreizung,

H335 Kann die Atemwege reizen,

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

GHS-Einstufung: entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3

WGK 1 - schwach wassergefährdend

Chemikalie ist reizend, entzündbar, flüssig, farblos, riecht ethanolisch, ist in Wasser löslich (125 g/l), leichter als Wasser, brennbar, schwach wassergefährdend, reagiert neutral. Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Bei Erwärmung sind explosionsfähige Gemische mit Luft möglich.

Reagiert gefährlich mit Alkalimetallen, Erdalkalimetallen, Aluminium, starken Reduktionsmitteln, Säurechloriden unter Entwicklung von Wärme. Entzündungsgefahr bzw. im Brandfall Freisetzung von gefährlichen Brandgasen. Kunststoffe und Gummi werden angegriffen und bei längerem Kontakt zerstört.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:	Unter dem Laborabzug arbeiten oder örtliche Absaugung im Arbeitsprozess benutzen. Gefäße nicht offen stehen lassen. Von Flammen und starken Wärmequellen fernhalten, starker Sonnenbestrahlung nicht aussetzen.

1 of 3

Seite:

Ab-/Umfüllen:	Entsprechend dem Verfahren: geringe Fallhöhe wählen zur Vermeidung der Spritzgefahr, Trichter, Pumpen und Heber benutzen oder im geschlossenen System zuführen. Bei Umfüllvorgängen Ex-Schutzmaßnahmen (Erdung) in Abhängigkeit von der Menge des Stoffs und der Art der Gefäße durchführen. Trichter, Pumpen und Heber sind nach Benutzung sachgerecht zu reinigen.

Transport:	Gefäße geschlossen halten. Stoff nur im Originalbehälter bzw. zugelassenen Behälter transportieren. Beim Transport von zerbrechlichen Gefäßen geeignete Überbehälter benutzen.

Lagerung:	Gefäße bruchsicher, dicht geschlossen, an einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort  lagern. Nicht in Arbeitsräumen, Durchgängen oder Durchfahrten, Treppenräumen, Gebäude- oder Stockwerksfluren lagern oder bereitstellen. Getrennt lagern von: siehe Gefahren für die Umwelt.

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge: ---

Prüfung Anlagen und Geräte:

- Lüftung und Absaugung: ---

Informationen zu Lagermenge und Lagerort beachten:

- Nicht mehr als den Tagesbedarf und getrennt von anderen Gefahrstoffen am Arbeitsplatz aufbewahren.

Beschränkungen für Beschäftigte: ---

Aufbewahrung persönlicher Schutzausrüstung:

- Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht mit Straßenkleidung zusammen aufbewahren.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Handschutz:	Schutzhandschuhe nach DIN EN 374 benutzen, bei Vollkontakt: Handschuhmaterial Nitrilkautschuk, Schichtstärke 0,4 mm, Durchbruchzeit > 480 min, bei Spritzkontakt: Handschuhmaterial Polychloropren, Schichtstärke 0,65 mm, Durchbruchzeit > 120 min. Angaben des Handschuhherstellers zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten und die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz beachten.

Atemschutz:	Filtergerät mit Gasfilter Typ A, Kennfarbe Braun oder Kombinationsfilter ABEK , verwenden bei Auftreten von Dämpfen und bei Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwerts.

Augenschutz:	Schutzbrille nach DIN EN 166 mit Codezahl 3 gegen Spritzgefahr benutzen.

Körperschutz:	Flammenhemmende, antistatische Schutzkleidung tragen.

Fußschutz:	Schutz- bzw. Sicherheitsschuhe nach EN 345 tragen.

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen.

Verhalten im Gefahrfall

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit CO2-, Pulverlöscher.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Mit saugfähigem, nicht brennbarem Material (z.B. Vermikulite,  Rotisorb, Chemizorb, Rench Rapid) aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Räume gut lüften. Zündquellen entfernen, keine Schalthandlungen an elektrischen Geräten vornehmen. Nicht in Erdreich, Gewässer oder Kanalisation (Explosionsgefahr) gelangen lassen.

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 	112

Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer: siehe Aushang Verbandskasten

Erste Hilfe

Nach Hautkontakt:	Betroffene Stellen sofort mit viel Wasser reinigen und pflegen). Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:	Unter fließendem Wasser oder mit fertigen Lösungen bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (10 min) spülen. Bei anhaltendem Reizzustand oder Entzündung sofort Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:	Vorsicht bei Erbrechen. Aspirationsgefahr! Atemwege freihalten. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen:	Frischluft einatmen lassen. Atemwege freihalten. Bei Unwohlsein Arzt aufsuchen.

Nach Kleidungskontakt:	Verunreinigte Kleidung wechseln. Vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

Hinweise für den Arzt:	Magenspülung durchführen. Sicherheitsdatenblatt bzw. Betriebsanweisung beachten.

Hinweise für Ersthelfer:	Auf Selbstschutz achten!

Sachgerechte Entsorgung

2 of 3

Seite:

Sachgerechte Entsorgung

3 of 3

Seite:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Durchtränktes Material (z.B. Putzlappen) in unbrennbaren, verschließbaren Entsorgungsbehältern sammeln. Als Sondermüll entsorgen (Lösungsmittel). Für die Entsorgung von Restmengen ist das Zentrale Sammellager zuständig, Tel.: 3124. In Gängen und Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Abfälle oder sonstigen Gegenstände abgestellt werden.