2010-10-27

Nummer:

uw-c717.1

Datum:

Gefahrstoffbezeichnung

4-FLUORPHENOL

hellgelb

Farbe:

fest

Form:

charakteristisch

Geruch:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Georg-August-Universität Göttingen

Arbeitsbereich:

Fakultät für Chemie

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Labor

Bearbeiter/in:

F. Kost

Gefahren für Mensch und Umwelt

kein AGW-Wert.

GHS-Einstufung: akute Toxizität, Kategorie 4, Oral.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken,

H335 Kann die Atemwege reizen,

H315 Verursacht Hautreizungen,

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

WGK 1 - schwach wassergefährdend

Stoff ist gesundheitsschädlich, fest, hellgelb, riecht charakteristisch, ist in Wasser löslich (80 g/l), brennbar, wassergefährdend, reagiert schwach sauer. Reagiert gefährlich bei Kontakt mit Oxidationsmitteln, starken Laugen, starken Säuren, Säureanhydriden, Säurehalogeniden. Im Brandfall Freisetzung von Fluorwasserstoff.

Für brennbare organische Stoffe und Zubereitungen allgemein gilt: Bei entsprechend feiner Verteilung ist, in aufgewirbeltem Zustand, generell von einer Staubexplosionsfähigkeit auszugehen. Bei starker Erhitzung sind explosionsfähige Gemische mit Luft möglich.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:	Unter dem Laborabzug arbeiten oder örtliche Absaugung im Arbeitsprozess benutzen. Gefäße nicht offen stehen lassen, gegen Feuchtigkeit schützen.

Ab-/Umfüllen: 	Entsprechend dem Verfahren: geringe Fallhöhe wählen zur Vermeidung einer Staubentwicklung oder Umfülleinrichtungen benutzen. Nur in gekennzeichnete Gefäße umfüllen. Die Umfülleinrichtungen sind nach Benutzung sachgerecht zu reinigen.

Transport: 	Gefäße geschlossen halten. Chemikalie nur im Originalbehälter bzw. zugelassenen Behälter transportieren und beim Transport von zerbrechlichen Gefäßen geeignete Überbehälter benutzen.

Lagerung: 	Gefäße nicht in Arbeitsräumen, Durchgängen oder Durchfahrten, Treppenräumen, Gebäude- oder Stockwerksfluren lagern oder bereitstellen. Gefäße bruchsicher, dicht geschlossen, an einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort lagern.  Lagern bei +15 °C bis +25 °C.

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Informationen zu Lagermenge und Lagerort beachten:

- Nicht mehr als den Tagesbedarf am Arbeitsplatz aufbewahren.

1 of 2

Seite:

Aufbewahrung persönlicher Schutzausrüstung:

- Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht mit Straßenkleidung zusammen aufbewahren.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Handschutz:	Schutzhandschuhe nach DIN EN 374 benutzen, bei Voll- und Spritzkontakt: Handschuhmaterial Nitrilkautschuk, Schichtstärke 0,11 mm, Durchbruchzeit >480 min. Angaben des Handschuhherstellers zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten und die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz beachten.

Atemschutz:	Filtergerät mit Kombinationsfilter Typ B-P3, Kennfarbe Grau/Weiß oder Kombinationsfilter ABEK , verwenden bei Auftreten von Stäuben oder unzureichender Belüftung.

Augenschutz:	Schutzbrille nach DIN EN 166 mit Codezahl 4 oder 5 bei Staubentwicklung benutzen.

Körperschutz:	Chemikalienbeständige Schutzkleidung tragen.

Fußschutz:	Schutz- bzw. Sicherheitsschuhe nach DIN EN 345 tragen.

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen.

Verhalten im Gefahrfall

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit CO2-, Pulverlöscher.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Trocken aufnehmen und sachgerecht entsorgen (siehe Sachgerechte Entsorgung). Nicht in Metallgefäßen entsorgen. Staubentwicklung vermeiden. Nachreinigen. Nicht in Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 	112

Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer: siehe Aushang Verbandskasten

Erste Hilfe

Nach Hautkontakt:	Betroffene Stellen sofort mit viel Wasser reinigen und pflegen. Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:	Unter fließendem Wasser oder mit fertigen Lösungen bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (15 min) spülen. Bei anhaltendem Reizzustand oder Entzündung Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:	Mund ausspülen. Sofort Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkgläser). Arzt konsultieren.

Nach Einatmen:	Frischluft einatmen lassen. Atemwege freihalten. Bei Unwohlsein Arzt aufsuchen.

Nach Kleidungskontakt:	Verunreinigte Kleidung wechseln. Vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

Hinweise für den Arzt:	Sicherheitsdatenblatt bzw. Betriebsanweisung beachten.

Hinweise für Ersthelfer:	Auf Selbstschutz achten!

Sachgerechte Entsorgung

2 of 2

Seite:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Abfälle/Reste in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung übergeben. In Gängen und Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Abfälle oder sonstigen Gegenstände abgestellt werden. Für die Entsorgung von Restmengen ist das Zentrale Sammellager zuständig, Tel.: 3124.