2011-05-04

Nummer:

uw-c721-1

Datum:

Gefahrstoffbezeichnung

AMMONIUMCARBONAT

farblos

Farbe:

fest

Form:

nach Ammoniak

Geruch:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Georg-August-Universität Göttingen

Arbeitsbereich:

Fakultät für Chemie

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Labor

Bearbeiter/in:

F. Kost

Gefahren für Mensch und Umwelt

kein AGW.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

GHS Einstufung: akute Toxizität, Kategorie 4, oral.

WKG 1: schwach wassergefährdend

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Stoff ist fest, farblos, riecht nach Ammoniak, ist in Wasser löslich 320 g/l, nicht brennbar, lichtempfindlich, hygroskopisch, reagiert alkalisch bei 100 g/l.

Bei Einwirkung von Hitze >59 °C Zersetzung des Stoffes. Reagiert gefährlich bei Kontakt mit Säuren, starken Laugen, Nitraten, Nitriten unter Entwicklung von Wärme (exotherme Reaktion). Explosionsgefahr mit Natriumhypochlorit, Wasserstoffperoxid.

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:	Gefäße nicht offen stehen lassen, vor Feuchtigkeit schützen

Ab-/Umfüllen:	Entsprechend dem Verfahren: geringe Fallhöhe wählen zur Vermeidung einer Staubentwicklung oder Umfüllgefäße benutzen. Örtliche Absaugung im Arbeitsprozess benutzen. Nur in gekennzeichnete Gefäße umfüllen. Die  Umfüllgefäße sind nach Benutzung sachgerecht zu reinigen.

Transport:	Gefäße geschlossen halten. Stoff nur im Originalbehälter bzw. zugelassenen Behälter transportieren.

Lagerung:	Gefäße nicht in Durchgängen oder Durchfahrten, Treppenräumen, Gebäude- oder Stockwerksfluren lagern oder bereitstellen. Gefäße bruchsicher, dicht geschlossen, an einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort lagern. Nicht zusammenlagern bzw. aufbewahren mit: siehe Gefahren für Menschen und Umwelt. Entfernt lagern von starken Wärmequellen.

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge:

- Keine arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen notwendig.

Prüfung Anlagen und Geräte:

- Lüftung und Absaugung: tägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Absauganlagen.

Informationen zu Lagermenge und Lagerort beachten:

- Nicht mehr als den Tagesbedarf und getrennt von anderen Gefahrstoffen am Arbeitsplatz aufbewahren.

Aufbewahrung persönlicher Schutzausrüstung:

- Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht mit Straßenkleidung zusammen aufbewahren.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Handschutz:	Schutzhandschuhe nach DIN EN 374 benutzen, bei Voll- und Spritzkontakt: Handschuhmaterial Nitrilkautschuk, Schichtstärke 0,11 mm, Durchbruchzeit > 480 min. Angaben des Handschuhherstellers zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten und die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz beachten.

1 of 2

Seite:

Ersteller

Atemschutz:	Filtergerät mit Partikelfilter Typ P2, Kennfarbe Weiß, verwenden bei Staubentwicklung.

Augenschutz:	Ggf. Schutzbrille nach DIN EN 166 mit Codezahl 4 oder 5 gegen Staubentwicklung benutzen.

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen.

Verhalten im Gefahrfall

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Stoff selbst brennt nicht, Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen.

Im Brandfall Freisetzung von Stickstoffoxiden, Ammoniak.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Mechanisch, trocken aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Nachreinigen. Staubentwicklung vermeiden. Stäube nicht einatmen. Nicht in Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 	112

Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer: siehe Aushang Verbandskasten

Erste Hilfe

Nach Hautkontakt:	Betroffene Stellen sofort mit viel Wasser reinigen und pflegen. Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:	Unter fließendem Wasser bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (15 min) spülen. Bei anhaltendem Reizzustand oder Entzündung Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:	Nach Verschlucken Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkgläser). Sofort Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen:	Frischluft einatmen. Arzt hinzuziehen

Nach Kleidungskontakt:	Verunreinigte Kleidung wechseln. Vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

Hinweise für den Arzt:	Sicherheitsdatenblatt bzw. Betriebsanweisung beachten.

Hinweise für Ersthelfer:	Auf Selbstschutz achten.

Sachgerechte Entsorgung

2 of 2

Seite:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Die Richtlinie zur Entsorgung von Abfällen des jeweiligen Instituts beachten.

Abfälle/Reste in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln. In Gängen und Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Abfälle oder sonstigen Gegenstände abgestellt werden.

Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Als Sondermüll entsorgen.  Für die Entsorgung von Restmengen ist das Zentrale Sammellager zuständig, Tel.: 3124.