2011-09-08

Nummer:

uw-c724-1

Datum:

Gefahrstoffbezeichnung

4-CHLORPHENOL

farblos

Farbe:

kristallin

Form:

nach Phenol

Geruch:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Georg-August-Universität Göttingen

Arbeitsbereich:

Fakultät für Chemie

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Labor

Bearbeiter/in:

F. Kost

Gefahren für Mensch und Umwelt

Kein AGW-Wert

GHS-Einstufung:  Akute Toxizität, Kategorie 4, Einatmen.

Akute Toxizität, Kategorie 4, Haut.

Akute Toxizität, Kategorie 4, oral.

Chronische aquatische Toxizität, Kategorie 2.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Für Phenole allgemein gilt: Reiz- bis Ätzwirkung bei Haut- und Schleimhautkontakt.

WGK 2:    wassergefährdend

Chemikalie ist kristallin, farblos, riecht nach Phenol, ist in Wasser löslich 27 g/l, schwerer als Wasser, entflammbar, wassergefährdend, luftempfindlich. Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Bei starker Erhitzung sind explosionsfähige Gemische mit Luft möglich.

Heftige Reaktionen möglich mit Oxidationsmitteln, Säureanhydriden und Säurehalogeniden. Aluminium, verschiedene Kunststoffe, Kupfer und Kupferverbindungen werden angegriffen und bei längerem Kontakt zerstört.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:	Unter dem Laborabzug arbeiten oder örtliche Absaugung im Arbeitsprozess benutzen. Gefäße nicht offen stehen lassen, gegen Feuchtigkeit schützen.

1 von 2

Seite:

Ersteller

Ab-/Umfüllen:	Entsprechend dem Verfahren geringe Fallhöhe wählen zur Vermeidung einer Staubentwicklung oder Umfülleinrichtungen benutzen. Nur in gekennzeichnete Gefäße umfüllen. Umfülleinrichtungen sind nach Benutzung sachgerecht zu reinigen.

Transport:	Gefäße geschlossen halten. Chemikalie nur im Originalbehälter bzw. zugelassenen Behälter transportieren und beim Transport von zerbrechlichen Gefäßen geeignete Überbehälter benutzen.

Lagerung:	Gefäße nicht in Arbeitsräumen, Durchgängen oder Durchfahrten, Treppenräumen, Gebäude- oder Stockwerksfluren lagern oder bereitstellen. Gefäße bruchsicher, dicht geschlossen, an einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Entfernt lagern von starken Wärme- und Zündquellen. Lagertemperatur: +15 bis +25 °C

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Informationen zu Lagermenge und Lagerort beachten:

- Nicht mehr als den Tagesbedarf am Arbeitsplatz aufbewahren

Aufbewahrung persönlicher Schutzausrüstung:

- Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht mit Straßenkleidung zusammen aufbewahren

Handschutz:	Schutzhandschuhe nach DIN EN 374 benutzen. Bei Vollkontakt: Handschuhmaterial Nitrilkautschuk, Schichtstärke 0,11 mm, Durchbruchzeit >480 min. Angaben des Handschuhherstellers zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten und die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz beachten

Atemschutz:	Filtergerät mit Kombinationsfilter Typ B-P3, Kennfarbe Grau/Weiß oder Kombinationsfilter ABEK , verwenden bei Auftreten von Stäuben oder unzureichender Belüftung.

Augenschutz:	Schutzbrille nach DIN EN 166 mit Codezahl 4 oder 5 bei Staubentwicklung benutzen.

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen

Verhalten im Gefahrfall

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit CO2-, Pulverlöscher, Wasser im Sprühstrahl (kein Vollstrahl).

Im Brandfall Freisetzung von Chlorwasserstoffgas.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Mechanisch, trocken aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Nachreinigen. Staubentwicklung vermeiden. Stäube nicht einatmen. Nicht in Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 	112

Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer: siehe Aushang Verbandskasten

Erste Hilfe

Nach Hautkontakt:	Betroffene Stellen sofort mit viel Wasser reinigen und pflegen. Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: 	Unter fließendem Wasser bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (10 min) spülen. Bei anhaltendem Reizzustand oder Entzündung Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:	Sofort Wasser trinken lassen (maximal zwei Trinkgläser). Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen: 	Frischluft einatmen lassen. Atemwege freihalten. Arzt hinzuziehen.

Nach Kleidungskontakt:	Verunreinigte Kleidung wechseln. Vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

Hinweise für den Arzt:	Sicherheitsdatenblatt bzw. Betriebsanweisung beachten.

Hinweise für Ersthelfer:	Auf Selbstschutz achten

Sachgerechte Entsorgung

2 von 2

Seite:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Abfälle/Reste in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung übergeben. In Gängen und Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Abfälle oder sonstigen Gegenstände abgestellt werden. Für die Entsorgung von Restmengen ist das Zentrale Sammellager zuständig, Tel.: 3124.