2011-09-20

Nummer:

uw-c726-1

Datum:

Gefahrstoffbezeichnung

SALZSÄURE ≥25 %

farblos

Farbe:

flüssig

Form:

stechend

Geruch:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Georg-August-Universität Göttingen

Arbeitsbereich:

Fakultät für Chemie

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Labor

Bearbeiter/in:

F. Kost

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

1 von 2

Seite:

Ersteller

AGW: 3,0 mg/m³.

GHS-Einstufung: Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 3.

Korrosiv gegenüber Metallen.

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H335: Kann die Atemwege reizen,

H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Gefahren für den Menschen

Wässrige Lösung wirkt ätzend auf der Haut (Symptome: Rötung, Schwellung, Nekrosen) und an den Augen (Gefahr ernster Augenschäden, Erblindungsgefahr! Symptome: Rötung, Tränenfluss, Schwellung) nach direktem Kontakt. Nach Verschlucken Schädigung von Mund, Speiseröhre (Perforation) und Magen-Darm-Trakt (Perforation). Nach einer bestimmten Einwirkungszeit Herz-Kreislaufversagen möglich. Dämpfe bewirken nach Einatmen Reizungen der Schleimhäute der Atemwege

Gefahren für die Umwelt

WGK 1: schwach wassergefährdend

Lösung ist ätzend, flüssig, farblos, riecht stechend, ist in Wasser löslich, nicht brennbar, schwerer als Wasser, schwach wassergefährdend, reagiert stark sauer.

Exotherme Reaktion mit Aminen, Kaliumpermanganat, Salzen von Halogensauerstoffsäuren, Halbmetall-Oxiden, Halbmetall-Wasserstoffverbindungen, Aldehyden, Vinylmethylether. Entzündungsgefahr bzw. Entstehung entzündlicher Gase oder Dämpfe mit Carbiden, Lithiumsilicid, Fluor, starken Laugen, Sulfiden.

Reagiert bei Kontakt mit Metallen, Metalllegierungen unter Bildung von Wasserstoffgas. Explosionsgefahr! Explosionsgefahr mit Alkalimetallen, konz. Schwefelsäure.

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:      Mit "rauchender" Salzsäure unter dem Laborabzug arbeiten oder örtliche Absaugung im Arbeitsprozess benutzen.

Gefäße nicht offen stehen lassen.

Ab-/Umfüllen:	Entsprechend dem Verfahren: geringe Fallhöhe wählen zur Vermeidung der Spritzgefahr oder Umfüllgeräte benutzen oder im geschlossenen System zuführen. Nur in gekennzeichnete Gefäße umfüllen. Keine Gefäße aus Metall benutzen. Umfüllgeräte sind nach Benutzung sachgerecht zu reinigen.

Transport:	Gefäße geschlossen halten. Zubereitung nur im Originalbehälter bzw. zugelassenen Behälter transportieren und beim Transport von zerbrechlichen Gefäßen geeignete Überbehälter benutzen.

Lagerung:	Nicht in Arbeitsräumen, Durchgängen oder Durchfahrten, Treppenräumen, Gebäude- oder Stockwerksfluren lagern oder bereitstellen. Gefäße bruchsicher, dicht geschlossen, an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Chemikalie nur in Originalgefäßen aufbewahren. Entfernt lagern von Zünd- und Wärmequellen. Getrennt lagern von: siehe Gefahren für die Umwelt

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge:

- Keine arbeitsmedizinische Vorsorge vorgeschrieben.

Aufbewahrung persönlicher Schutzausrüstung:

- Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht mit Straßenkleidung zusammen aufbewahren

Informationen zu Lagermenge und Lagerort beachten:

- Nicht mehr als Tagesbedarf und getrennt von anderen Gefahrstoffen am Arbeitsplatz aufbewahren.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Handschutz:	Schutzhandschuhe nach DIN EN 374 benutzen. Bei Vollkontakt: Handschuhmaterial Nitrilkautschuk, Schichtstärke 0,11mm, Durchbruchzeit >480 min; bei Spritzkontakt: Handschuhmaterial Naturlatex, Schichtstärke 0,6 mm, Durchbruchzeit >120 min. Angaben des Handschuhherstellers zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten und die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz beachten

Atemschutz:	Filtergerät mit Kombinationsfilter Typ E-P2, Kennfarbe Gelb/Weiß oder Kombinationsfilter ABEK verwenden bei Auftreten von Dämpfen, in geschlossenen Räumen, bei unzureichender Belüftung oder Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwerts.

Augenschutz:	Schutzbrille nach DIN EN 166 mit Codezahl 3 gegen Spritzgefahr benutzen.

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen

Verhalten im Gefahrfall

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Säure selbst brennt nicht, Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen.

Im Brandfall Freisetzung von Chlorwasserstoffgas.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Mit saugfähigem, nicht brennbarem Material aufnehmen (z.B. Vermikulite,  Rotisorb, Chemizorb, Rench Rapid)und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Nachreinigen. Nicht in Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 	112

Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer: siehe Aushang Verbandskasten

Erste Hilfe

Nach Hautkontakt:	Mit reichlich Wasser abwaschen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:	Unter fließendem Wasser  bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (15 min) spülen. Sofortige augenärztliche Weiterbehandlung.

Nach Verschlucken:	Wasser trinken lassen (maximal zwei Trinkgläser), Erbrechen vermeiden(Perforationsgefahr!). Sofort Arzt hinzuziehen. Keine Neutralisationsversuche unternehmen.

Nach Einatmen:	Frischluft einatmen lassen. Atemwege freihalten. Bei Unwohlsein Arzt aufsuchen.

Nach Kleidungskontakt:	Verunreinigte Kleidung wechseln. Vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

Hinweise für den Arzt:	Sicherheitsdatenblatt bzw. Betriebsanweisung beachten.

Hinweise für Ersthelfer:	Auf Selbstschutz achten!

Sachgerechte Entsorgung

2 von 2

Seite:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Die Richtlinie zur Entsorgung von Abfällen des jeweiligen Instituts beachten.

Abfälle/Reste in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln. In Gängen und Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Abfälle oder sonstigen Gegenstände abgestellt werden.

Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Als Sondermüll entsorgen.  Für die Entsorgung von Restmengen ist das Zentrale Sammellager zuständig, Tel.: 3124.