2012-02-07

Nummer:

uw-c728-1

Datum:

Gefahrstoffbezeichnung

AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID

weiß

Farbe:

fest

Form:

stechend

Geruch:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Georg-August-Universität Göttingen

Arbeitsbereich:

Fakultät für Chemie

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Labor

Bearbeiter/in:

F. Kost

Gefahren für Mensch und Umwelt

Ammoniumhydrogendifluorid, AGW: 1,0 mg/m³.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

GHS-Einstufung: Akute Toxizität, Kategorie 3, Oral.

Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B.

Gefahren für den Menschen

Verschluckter Stoff bewirkt starke Ätzwirkung des Mundraums und Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre und des Magens. Verschluckte Zubereitung wirkt giftig.

Nach Resorption: Krämpfe, Bewusstlosigkeit, Herzrhythmusstörungen, Atemstillstand, Schock, Störung des Elektrolythaushalts. Nach chronischer Zufuhr werden das Knochenmark, die Leber und die Nieren geschädigt. Eingeatmete Stäube bewirken Schleimhautreizungen. Symptome: Husten, Atemnot. Stoff wirkt ätzend auf der Haut (Bildung von Ätzschorfen, schlecht heilende Wunden) und an den Augen (Symptome: Rötung, Tränenfluss, Schwellung; Gefahr ernster Augenschäden, Erblindungsgefahr) nach direktem Kontakt. Nach Hautkontakt bewirkt die Aufnahme gelöster Stoffe in die Blut- und Lymphbahn Gesundheitsschäden.

Für lösliche anorganische Fluoride allgemein gilt: Der Kontakt mit Augen, Haut und Schleimhäuten führt zu Reizungen bis Verätzungen. Systemische Wirkung: Senkung des Blutcalciumspiegels, Erregung, Krämpfe, Herz-Kreislaufstörungen, ZNS-Störungen.

Für Ammoniumsalze allgemein gilt: nach Verschlucken lokale Reizerscheinungen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Systemische Wirkung nach Aufnahme sehr großer Mengen: Blutdruckabfall, Kollaps, ZNS-Störungen, Krämpfe, narkotische Zustände, Atemlähmung, Hämolyse.

Gefahren für die Umwelt

Zubereitung ist fest, weiß, riecht stechend, ist schwerer als Wasser, in Wasser löslich 630 g/l bei 20 °C, nicht brennbar, schwach wassergefährdend, reagiert sauer. Zersetzungstemperatur > 230 °C.

Heftige Reaktionen möglich mit Säuren. Explosionsgefahr mit: Halogen-Halogenverbindungen.

Entwicklung gefährlicher Gase oder Dämpfe mit Laugen, Ammoniak und Fluorwasserstoff.

WGK 1: schwach wassergefährdend

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:	Unter dem Laborabzug arbeiten oder örtliche Absaugung im Arbeitsprozess benutzen. Gefäße nicht offen stehen lassen. Von Flammen und starken Wärmequellen fernhalten

1 von 3

Seite:

Ersteller

Ab-/Umfüllen:	Entsprechend dem Verfahren geringe Fallhöhe wählen zur Vermeidung einer Staubentwicklung oder Umfülleinrichtungen benutzen. Nur in gekennzeichnete Gefäße umfüllen. Die Umfülleinrichtungen sind nach Benutzung sachgerecht zu reinigen. Nur Behälter verwenden, die speziell für den Stoff zugelassen sind

Transport:	Gefäße geschlossen halten. Stoff nur im Originalbehälter bzw. zugelassenen Behälter transportieren.

Lagerung:	Gefäße nicht in Arbeitsräumen, Durchgängen oder Durchfahrten, Treppenräumen, Gebäude- oder Stockwerksfluren lagern oder bereitstellen. Gefäße bruchsicher, dicht geschlossen, an einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort lagern. Getrennt lagern von Säuren und Laugen. Entfernt aufbewahren von starken Wärmequellen

2 von 3

Seite:

Ersteller

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen (siehe Hautschutz)

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge:

- Gefahrstoff ist hautresorptiv. Pflichtuntersuchungen nach ArbMedVV bei Überschreitung des AGW und bei Gefahr von direktem Hautkontakt, nach G34 "Fluor und seine anorganischen Verbindungen" durchführen.

Informationen zu Lagermenge und Lagerort beachten:

- Nicht mehr als den Tagesbedarf am Arbeitsplatz aufbewahren.

Beschränkungen für Beschäftigte:

- Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter nach §§ 4 und 5 MuSchRiV beachten!

- Unter Verschluss oder nur für Sachkundige oder deren Beauftragte zugänglich aufbewahren.

Aufbewahrung persönlicher Schutzausrüstung:

- Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht mit Straßenkleidung zusammen aufbewahren.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Hautschutz:	Für alle unbedeckten Körperteile: vor dem Umgang wasserunlösliches Hautschutzpräparat (fetthaltige Hautschutzcreme), nach dem Umgang erst Flüssigreiniger, dann viel Wasser zur Reinigung, nach der Reinigung fetthaltige Creme zur Pflege benutzen.

Handschutz:	Bei Voll- und Spritzkontakt: Handschuhmaterial Nitrilkautschuk, Schichtstärke: 0,11 mm, Durchbruchzeit > 480 min. Angaben des Handschuhherstellers zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten und die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz beachten

Atemschutz:	Filtergerät mit Kombinationsfilter Typ B-P3, Kennfarbe Grau/Weiß, verwenden bei Auftreten von Stäuben und Dämpfen.

Augenschutz:	Schutzbrille nach DIN EN 166 mit Codezahl 4 oder 5 gegen Staubentwicklung benutzen.

Verhalten im Gefahrfall

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Stoff selbst brennt nicht, Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen.

Im Brandfall: Freisetzung von Ammoniak, Fluorwasserstoff, Stickstoffoxiden.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Mechanisch, trocken aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Nachreinigen. Staubentwicklung vermeiden. Stäube nicht einatmen. Nicht in Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 	112

Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer: siehe Aushang Verbandskasten

Nach Hautkontakt:	Mit reichlich Wasser mindestens zehn Minuten lang abspülen. Kontaminierte Kleidung sofort entfernen. Da Calciumgluconat-Gel nicht vorhanden, sofort Arzt hinzuziehen!

Nach Augenkontakt:	Unter fließendem Wasser bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (15 min) spülen. Bei anhaltendem Reizzustand oder Entzündung Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:	Sofort reichlich Wasser trinken lassen. Vorsicht: Bei Erbrechen besteht Perforationsgefahr! Sofort Arzt hinzuziehen! Bei Verletzten für Körperruhe sorgen, vor Wärmeverlusten schützen.

Nach Einatmen:	Frischluft zuführen. Arzt hinzuziehen. Atemwege freihalten. Bei Atemstillstand: sofort Gerätebeatmung, ggf. Sauerstoffzufuhr.

Nach Kleidungskontakt:	Verunreinigte Kleidung wechseln. Vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

Hinweise für den Arzt:	Es wird empfohlen, einen mit der Behandlung von Flusssäure-Verletzten erfahrenen Arzt zu konsultieren. Bei Verdacht auf eine systemische Einwirkung ist dringend eine intensivmedizinische Überwachung und Therapie erforderlich. Vorsicht, Kammerflimmern durch Elektrolytverschiebung. Sicherheitsdatenblatt bzw. Betriebsanweisung beachten.

Hinweise für Ersthelfer:	Auf Selbstschutz achten

Die Richtlinie zur Entsorgung von Abfällen des jeweiligen Instituts beachten.

Abfälle/Reste in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln. In Gängen und Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Abfälle oder sonstigen Gegenstände abgestellt werden.

Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Als Sondermüll entsorgen. Für die Entsorgung von Restmengen ist das Zentrale Sammellager zuständig, Tel.: 3124.

Erste Hilfe

Sachgerechte Entsorgung

3 von 3

Seite:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller