2012-07-31

Nummer:

uw-c729-1

Datum:

Gefahrstoffbezeichnung

CALCIUMCHLORID

weiß

Farbe:

fest

Form:

geruchlos

Geruch:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Georg-August-Universität Göttingen

Arbeitsbereich:

Fakultät für Chemie

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Labor

Bearbeiter/in:

F. Kost

Gefahren für Mensch und Umwelt

kein AGW

H319: verursacht schwere Augenreizung.

GHS-Einstufung: Augenreizung, Kategorie 2,

chronische aquatische Toxizität, Kategorie 3.

Gefahren für den Menschen

Chemikalie wirkt stark reizend an den Augen (Gefahr der Verletzung der Hornhaut) nach direktem Kontakt. Verschluckte Chemikalie bewirkt nach Verschlucken großer Mengen Magen-Darm-Störungen. Stäube bewirken nach Einatmen Reizungen an den Schleimhäuten der Atemwege

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Gefahren für die Umwelt

Chemikalie ist fest, weiß, geruchlos, in Wasser löslich 740 g/l, nicht brennbar, schwerer als Wasser bei 20 °C,    sehr hygroskopisch, reagiert alkalisch. Thermische Zersetzung ab 772 °C.

Exotherme Reaktion unter Entwicklung gefährlicher Gase oder Dämpfe bei Kontakt mit Wasser sowie mit Bortrifluorid, Vinylmethylether. Reagiert als wässrige Lösung mit Metallen (Metalle, Zink) unter Bildung von Wasserstoffgas (Explosionsgefahr). Im Brandfall Freisetzung von Chlorwasserstoffgas.

WGK 1: schwach wassergefährdend

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:	Gefäße nicht offen stehen lassen, gegen Feuchtigkeit schützen.

Ab-/Umfüllen:	Entsprechend dem Verfahren: geringe Fallhöhe wählen zur Vermeidung einer Staubentwicklung oder Umfüllgeräte benutzen. Nur in gekennzeichnete Gefäße umfüllen. Die Umfüllgeräte sind nach Benutzung sachgerecht zu reinigen. Keine Gefäße aus Metallen benutzen

Transport:	Gefäße geschlossen halten. Chemikalie nur im Originalbehälter bzw. zugelassenen Behälter transportieren und beim Transport von zerbrechlichen Gefäßen geeignete Überbehälter benutzen.

Lagerung:	Gefäße nicht in Arbeitsräumen, Durchgängen oder Durchfahrten, Treppenräumen, Gebäude- oder Stockwerksfluren lagern. Gefäße bruchsicher, dicht geschlossen, an einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort lagern. Getrennt lagern von: siehe Gefahren für die Umwelt.

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge:

- Keine arbeitsmedizinische Vorsorge vorgeschrieben.

Informationen zu Lagermenge und Lagerort beachten:

- Nicht mehr als den Tagesbedarf und getrennt von anderen Gefahrstoffen am Arbeitsplatz aufbewahren.

1 von 2

Seite:

Ersteller

Aufbewahrung persönlicher Schutzausrüstung:

- Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht mit Straßenkleidung zusammen aufbewahren

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Hautschutz:	Für alle unbedeckten Körperteile: vor dem Umgang wasserlösliches Hautschutzpräparat (nicht fettende Hautschutzcreme), nach dem Umgang Gel oder Paste zur Reinigung, nach der Reinigung mäßig fette Creme zur Pflege benutzen.

Handschutz:	Schutzhandschuhe nach DIN EN 374 benutzen. Bei Voll- und Spritzkontakt aus Nitrilkautschuk, Schichtstärke 0,11 mm, Durchbruchzeit > 480 min. Angaben des Handschuhherstellers zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten und die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz beachten

Atemschutz:	Filtergerät mit Partikelfilter Typ P2, Kennfarbe Weiß oder Kombinationsfilter ABEK, verwenden bei Auftreten von Stäuben.

Augenschutz:	Schutzbrille nach DIN EN 166 mit Codezahl 4 oder 5 gegen Staubentwicklung benutzen.

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen (siehe Hautschutz)

Verhalten im Gefahrfall

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Chemikalie selbst brennt nicht, Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen.

Im Brandfall Freisetzung von Chlorwasserstoffgas.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Mechanisch, trocken aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Nachreinigen. Staubentwicklung vermeiden. Stäube nicht einatmen. Nicht in Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 	112	D-Arzt:

Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer: siehe Aushang Verbandskasten

Erste Hilfe

Nach Hautkontakt:	Betroffene Stellen sofort mit viel Wasser reinigen und pflegen (siehe Hautschutz). Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:	Unter fließendem Wasser oder mit fertigen Lösungen bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (15 min) spülen. Sofortige augenärztliche Weiterbehandlung.

Nach Verschlucken:	Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkgläser). Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen:	Frischluft einatmen lassen. Atemwege freihalten. Bei Unwohlsein Arzt aufsuchen.

Nach Kleidungskontakt:	Verunreinigte Kleidung wechseln. Vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

Hinweise für den Arzt:	Sicherheitsdatenblatt bzw. Betriebsanweisung beachten.

Hinweise für Ersthelfer:	Auf Selbstschutz achten

Sachgerechte Entsorgung

2 von 2

Seite:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Die Richtlinie zur Entsorgung von Abfällen des jeweiligen Instituts beachten.

Abfälle/Reste in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln. In Gängen und Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Abfälle oder sonstigen Gegenstände abgestellt werden.

Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Als Sondermüll entsorgen.    Für die Entsorgung von Restmengen ist das Zentrale Sammellager zuständig, Tel.: 3124.