2012-01-23

Nummer:

uw-g01-1

Datum:

Gefahrstoffbezeichnung

ACETYLEN - GELÖST

farblos

Farbe:

gasförmig

Form:

knoblauchartig

Geruch:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Georg-August-Universität Göttingen

Arbeitsbereich:

Fakultät für Chemie

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Labor / Gasflaschenlager

Bearbeiter/in:

F. Kost

Gefahren für Mensch und Umwelt

Kein AGW.

GHS-Einstufung:

Entzündbare Gase - Kategorie 1,

Unter Druck stehende Gase - gelöste Gase.

H220 Extrem entzündbares Gas,

H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren,

EUH 006 Mit und ohne Luft explosionsfähig.

Toxische Wirkungen des Gases sind nicht bekannt. Hohe Konzentrationen können Ersticken verursachen. Symptome können Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewusstseins sein. Das Opfer bemerkt das Ersticken nicht. In niedrigen Konzentrationen können narkotische Effekte entstehen. Symptome: Schwindelgefühl, Kopfschmerz, Übelkeit und Koordinationsstörungen.

Gas ist farblos, riecht knoblauchartig, in Druckgasflaschen, in einem Lösemittel gelöst, das sich in einer porösen Masse befindet, leichter als Luft, teilweise in Wasser löslich 1.185 mg/l, brennbar. Gas kann mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

Gas bildet mit Kupfer (keine Legierungen mit mehr als 65 % Kupfer verwenden), Silber und Quecksilber explosionsfähige Acetylide. Kann heftig reagieren mit brandfördernden Stoffen. Kann sich bei hohen Temperaturen und/oder hohem Druck oder bei Anwesenheit eines Katalysators heftig zersetzen. Durch unvollkommene Verbrennung kann Kohlenstoffmonoxid entstehen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:	Wirksame Be- und Entlüftung besonders im Deckenbereich sicherstellen. Augenspüleinrichtung muss in der Nähe des Arbeitsbereichs vorhanden sein mit Kennzeichnung der Stelle. Feuerlöscher der Brandklasse ABC aufstellen und Standorte kennzeichnen. Von Flammen und starken Wärmequellen fernhalten, starker Sonnenbestrahlung nicht aussetzen. Funkenbildung vermeiden. Nach dem Anschluss an die Verbrauchsanlage Raum gut lüften.

Gasflaschen nach Gebrauch immer am Hauptventil schließen. Ausrüstung beim Schweißen zuverlässig erden, nur Ex-geschützte Geräte verwenden. Nur eine Ersatzflasche am Arbeitsplatz vorhalten.

Ab-/Umfüllen:	Acetylenflaschen immer so stellen oder legen, dass das Ventil der höchste Punkt ist. Gas nicht ohne Zündung aus der Flasche ausströmen lassen.

1 von 3

Seite:

Ersteller

Transport:	Druckgasbehälter sind bei der Beförderung auf Transportmitteln so zu verstauen, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder ihre Lage verändern können. Das Flaschenventil muss geschlossen und dicht sein. Ventilverschlussmutter/Verschlussstopfen (soweit vorhanden) und Ventilschutzeinrichtung müssen korrekt befestigt sein. Ausreichende Lüftung sicherstellen.

Lagerung:	Nicht in Arbeitsräumen, Durchgängen oder Durchfahrten, Treppenräumen, Gebäude- oder Stockwerksfluren lagern oder bereitstellen. Druckgasflaschen außerhalb von Arbeitsräumen lagern. Gegen Umfallen sichern. Lagerort muss kühl (unter 50 °C) und gut gelüftet sein. Ventil dicht geschlossen halten. Getrennt lagern von brandfördernden, oxidierenden Gasen. Nicht zusammenlagern mit brennbaren, leicht entzündlichen Stoffen.

Informationen zu Lagermenge und Lagerort beachten:

- Nicht mehr als den Tagesbedarf und getrennt von anderen Gefahrstoffen am Arbeitsplatz aufbewahren.

- TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern".

- TRG 280 "Betreiben von Druckgasbehältern".

Aufbewahrung persönlicher Schutzausrüstung:

- Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht mit Straßenkleidung zusammen aufbewahren.

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Verhalten im Gefahrfall

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Gasaustritt möglichst stoppen. Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit CO2-, Pulverlöscher. Wassersprühstrahl bei größeren Bränden. Im Brandbereich befindliche Behälter mit Sprühwasser kühlen und, wenn möglich, aus der Gefahrenzone bringen.

Acetylenzerfall

Bei Verdacht auf Acetylenzerfall (Flasche wird warm und/oder Rußaustritt aus dem Ventil) Flaschenventil sofort schließen. Flasche intensiv aus geschützter Position kühlen. Sollte sich die Erwärmung der Fasche nicht stoppen lassen, besteht Berstgefahr. Umgebung räumen und die Feuerwehr verständigen.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Gasaustritt zu stoppen versuchen,    Zündquellen vermeiden bzw. beseitigen. Für ausreichende Lüftung in Räumen sorgen. Eindringen in tiefer gelegene Räume (Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und ähnliche Plätze) verhindern

2 von 3

Seite:

Ersteller

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Hautschutz:	Nach Beendigung der Arbeiten Gel oder Paste zur Reinigung, nach der Reinigung mäßig fette Creme zur Pflege benutzen.

Handschutz:	Schutzhandschuhe nach DIN EN 340/374 entsprechend der Durchführung der Arbeiten benutzen

Atemschutz:	----

Augenschutz:	Schutzbrille nach DIN EN 166 entsprechend der Durchführung der Arbeiten benutzen.

Körperschutz:	Schutzkleidung (schwer entflammbar) entsprechend der Durchführung der Arbeiten benutzen.

Fußschutz:	Im Druckgasflaschenlager Schutz- bzw. Sicherheitsschuhe nach DIN EN 345 tragen

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen (siehe Hautschutz)

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 	112

Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer:	siehe Aushang Verbandskasten

Vorgesetzte:

Erste Hilfe

Die Rückgabe erfolgt über die Ausgabestelle des jeweiligen Institutes.

Nicht an Plätzen ablassen, wo das Risiko der Bildung eines explosionsfähigen Gas-/Luft-Gemischs besteht. Nicht in die Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und ähnliche Plätze, an denen die Ansammlung des Gases gefährlich werden könnte, ausströmen lassen.

In Gängen und Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Abfälle oder sonstigen Gegenstände abgestellt werden.

Nach Hautkontakt:	----

Nach Verbrennungen:	Kleinere Verbrennungen sofort mindestens zehn Minuten mit kaltem Wasser kühlen, bei anhaltenden Beschwerden zum Arzt gehen. Bei großflächigen offenen Verbrennungen die Brandwunde mit einem sterilen Tuch abdecken, keine Salbe auftragen, Notarzt rufen.

Nach Augenkontakt:	----

Nach Einatmen:	Das Opfer ist unter Benutzung eines umluftunabhängigen Atemgeräts in frische Luft zu bringen. Warm- und ruhighalten. Arzt hinzuziehen. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung.

Nach Verschlucken:	----

Nach Kleidungskontakt:	Durchgaste Kleidung vorsichtig entfernen. Vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

Hinweise für den Arzt:	Sicherheitsdatenblatt bzw. Betriebsanweisung beachten.

Hinweise für Ersthelfer:	Betroffenen unter Selbstschutz aus der Gefahrenzone bergen und an die frische Luft bringen

Sachgerechte Entsorgung

3 von 3

Seite:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller