2012-02-23

Nummer:

uw-g03-1

Datum:

Gefahrstoffbezeichnung

ARGON - VERDICHTET

farblos

Farbe:

gasförmig

Form:

geruchlos

Geruch:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Georg-August-Universität Göttingen

Arbeitsbereich:

Fakultät für Chemie

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Labor / Gasflaschenlager

Bearbeiter/in:

F. Kost

Gefahren für Mensch und Umwelt

GHS-Einstufung:

Unter Druck stehende Gase - verdichtete Gase - Achtung.

Gefahrenhinweise

H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

Gas ist farblos, geruchlos, in Wasser löslich 61 mg/l, schwerer als Luft, nicht brennbar, nicht wassergefährdend.

Gas reagiert stabil unter normalen Bedingungen für Temperatur und Druck.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:	Für gute Be- und Entlüftung auch im Bodenbereich sorgen.    Behälter von elektrischen Geräten, Funken, Wärmequellen und offenen Flammen fernhalten. Wenn notwendig, nur eine Ersatzflasche am Arbeitsplatz vorhalten. Gasflasche in Arbeitsstätte im Gasflaschenschrank mit Absauganlage aufbewahren.

Ab-/Umfüllen:	Eindringen von Wasser in den Gasbehälter verhindern. Rückströmung in den Gasbehälter verhindern. Nur solche Ausrüstung verwenden, die für dieses Gas und den vorgesehenen Druck und die Temperatur geeignet ist. Druckbehälter (Druckgasflaschen) gegen Umfallen sichern

Transport:	Druckgasbehälter sind bei der Beförderung auf Transportmitteln so zu verstauen, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder ihre Lage verändern können. Das Flaschenventil muss geschlossen und dicht sein. Ventilverschlussmutter, Verschlussstopfen und Ventilschutzeinrichtungen müssen korrekt befestigt sein.

Lagerung:	Nicht in Arbeitsräumen, Durchgängen oder Durchfahrten, Treppenräumen, Gebäude- oder Stockwerksfluren lagern oder bereitstellen. Gegen Umfallen sichern. Lagerort muss kühl (unter 50 °C) und gut belüftet sein. Ventil dicht geschlossen halten. Getrennt lagern von brandfördernden, oxidierenden Gasen. Nicht zusammenlagern mit brennbaren, leicht entzündlichen Stoffen. Nicht aufbewahren in der Nähe antistatischer Entladungen

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Informationen zu Lagermenge und Lagerort beachten:

- Nicht mehr als den Tagesbedarf und getrennt von anderen Gefahrstoffen am Arbeitsplatz aufbewahren.

- TRGS 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern.

- TRG 280 - Betreiben von Druckgasbehältern; BGR 500 Kapitel 2.33 - Betreiben von Anlagen für den Umgang mit Gasen

1 von 2

Seite:

Ersteller

Aufbewahrung persönlicher Schutzausrüstung:

- Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht mit Straßenkleidung zusammen aufbewahren

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Hautschutz:	Nach Beendigung der Arbeiten Gel oder Paste zur Reinigung, nach der Reinigung mäßig fette Creme zur Pflege benutzen.

Handschutz:	Schutzhandschuhe nach DIN EN 340/374 entsprechend der Durchführung der Arbeiten benutzen

Atemschutz:	----

Augenschutz:	Schutzbrille nach DIN EN 166 entsprechend der Durchführung der Arbeiten benutzen.

Körperschutz:	----

Fußschutz:	Im Druckgasflaschenlager Schutz- bzw. Sicherheitsschuhe nach DIN EN 345 tragen

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände reinigen und pflegen.

Verhalten im Gefahrfall

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Gas ist nicht brennbar. Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen. Erwärmung führt zu Drucksteigerung, Berstgefahr. Im Brandbereich befindliche Behälter mit Sprühwasser kühlen und, wenn möglich, aus der Gefahrenzone bringen. Bei Umgebungsbränden Behälter aus geschützter Position gründlich mit Sprühwasser kühlen.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Gasaustritt zu stoppen versuchen. Bei Freisetzung in geschlossenen Räumen gut lüften durch Öffnen der Fenster bzw. Türen. Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die Ansammlung gefährlich sein könnte, verhindern

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 	112

Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer:    siehe Aushang Verbandskasten

Vorgesetzte:

Erste Hilfe

Nach Hautkontakt:	----

Nach Augenkontakt:	----

Nach Einatmen:	Das Opfer ist unter Benutzung eines umluftunabhängigen Atemgeräts in frische Luft zu bringen. Warm- und ruhighalten. Arzt hinzuziehen. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung.

Nach Verschlucken:	----

Nach Kleidungskontakt:	Durchgaste Kleidung vorsichtig entfernen. Vor Wiederverwendung gründlich lüften.

Hinweise für den Arzt:	Sicherheitsdatenblatt bzw. Betriebsanweisung beachten.

Hinweise für Ersthelfer:	Betroffenen unter Selbstschutz gegen den Wind aus der Gefahrenzone bergen und an die frische Luft bringen

Sachgerechte Entsorgung

2 von 2

Seite:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Die Rückgabe erfolgt über die Ausgabestelle des jeweiligen Institutes.

Nicht in die Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und ähnliche Plätze, an denen die Ansammlung des Gases gefährlich werden könnte, ausströmen lassen. An einem gut gelüfteten Platz in die Atmosphäre ablassen.

In Gängen und Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Abfälle oder sonstigen Gegenstände abgestellt werden.